附件：

玉溪市中医医院2019年院内医疗设备询价采购项目明细表

单位：元

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算单价 | 设备技术参数或功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用带光源头戴式放大镜 | 3 | 49900.00 | - 2 资质要求、功能要求、配置要求 - ★2.1 光学系统具有高质量光学镜片和超轻金属镜筒 - ★2.2 成像清晰、高亮度,真彩无色差 - 2.3 具有定位装置,放大镜能上翻及回落时会自动返回原有的工作位置 - 2.4 三关节绞链可实现镜筒的上、下、前、后、高、低多种调节方向 - 2.5 瞳距、焦距可调整 - ★2.6 配备领先业内的多层镜片镀膜技术 - 3 主要技术参数、技术规格 - ★3.1 β钛合金放大镜：倍率范围2.0-2.5； 观察距离范围350-550mm； - 瞳孔间距离 47-74mm； 视野范围 58-113mm。 - ★3.2 照明设备： LED光源 ≧3W ； 亮度可调节； 色温 ≧6500K； - 照度（距离400mm） ≧32000Lux； 视野范围（距离400mm） ≧Φ100mm ； - 光源寿命 ≧50000h； 家用电源 220V； 电池镍氢聚合物电池，支持快速度充电。 - 4 售后服务内容和要求 - 4.1 提供免费保修三年，保修期内费用全免（人为损坏除外） - 4.2 提供免费服务热线 - 4.3 提供完善快捷的售后服务，包括7×24电话支持、技术和方案咨询，现场技术支持 |
| 2 | 3M LED灰阶显示器 | 1 | 45000.00 | - 2 资质要求、功能要求、配置要求 - ★2.1知名品牌专业显示器， 提供显示器制造商的省级或者省级以上高新技术企业证书、著名商标证书、名牌产品证书，提供至少一份由省级质量管理协会出具的该显示器制造商三年内的用户满意调查评价报告 - 2.2 显示器上运用业内新技术，提供国家一级科技查新咨询单位出具的查新报告 - 2.3 显示器采用新型LED背光 - ★2.4显示器完全符合DICOM标准 3.0中亮度【灰度】色标显示功能标准，Ins-guard系统完成自动校正,并提供“具有亮度及曲线自动校准功能的医用显示器”专利证明材料（专利受理通知书或专利证书）以及“3M专业图像显示软件”转件著作权证明材料 - 2.5 可快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供“一种自动切换阅片灯模式的医用显示器”专利证明材料（专利受理通知书或专利证书） - ★2.6品牌应具有较高的市场认同度，国内市场占有率≥30%（须提供近五年不少于5份第三方咨询机构公开发表的统计数据） - 2.7 显示器制造商有较强的技术研发和制造能力。获得“国家知识产权优势企业”称号，并拥有与显示器设计与制造相关的专利技术60项以上（含60项）。（需提供“国家知识产权优势企业”称号官方证明文件复印件，提供60项及以上的显示器相关专利证书或专利受理证书的复印件） - 2.8 投标产品为原厂生产，非OEM产品，3C认证证书上制造商名称和生产企业名称须一致。 - 2.9 显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485，ISO14001，SGS，GB/T28001职业健康安全管理体系认证 - 2.10可快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供“一种自动切换阅片灯模式的医用显示器”专利证明材料（专利受理通知书或专利证书） - 2.11 DVI-D×1、DP×1数字信号输入 - 2.12显示器具有基于等高圆近似的亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡，并提供该功能的专利证明材料 - 2.13产品获得证书CCC认证 - 3 主要技术参数、技术规格 - ★3.1 分辨率≧2048×1536（横屏）/1536×2048（竖屏） - 3.2 尺寸≧21.3英寸 - ★3.3 点距≦0.2109×0.2109mm - 3.4 最大亮度≧2000cd/m² - 3.5 响应时间≦20ms，Ton≤10ms，Toff≤10ms - ★3.6 对比度≧1700：1 - 3.7 可视角度≧178° - 3.8 提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧1G - ★3.9 电脑配置：CPU≧I5,内存≧8G,硬盘≧1TB，独显≧2G,正版操作系统≧32位，无光驱，串并口，PCI-E及PCI插槽，有线键鼠，内置扬声器 ≧23寸液晶显示器，≧20L机箱 - 4 售后服务内容和要求 - 4.1 提供免费保修三年，保修期内费用全免（人为损坏除外） - 4.2 提供免费服务热线 - 4.3 提供多种服务方式：远程维护、电话及传真咨询服务，电子邮件服务，互联网技术远程支持，现场技术服务，随时对医院技术要求做出快速响应 - 4.4 提供完善快捷的售后服务，包括7×24电话支持、技术和方案咨询，现场技术支持 |