附件：

玉溪市中医医院2020年脑病科设备采购目录明细表

单位：元

1包：

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能神经康复诊疗仪 | 1、嵌入式计算机系统、医用隔离电源（4000V隔离安全标准） 2、嵌入式彩色液晶显示器 3、内置扬声器 ★4、EMG放大器灵敏度：2～1000μV 5、刺激波形：方波 6、输出电流：0mA～50mA可调，恒流且安全锁定 7、刺激频率：1～250Hz 8、脉冲宽度：50～600us 9、最大刺激持续时间：60S 10、便携式双通道设计，占用空间小，可选配专用台车 11、多媒体语音系统 12、支持人工外触发功能 13、具有自动检测、自动报警功能 ★14、六种治疗模式，包括： （1）PBF1、PBF2模式（小肌群，大肌群） （2）NBF模式（多媒体生物反馈） （3）TENS1模式（感觉型障碍及神经促通治疗） （4）TENS2模式 （5）ESFN（小脑顶核仿生电刺激，又称脑循环治疗） 15、可通过NBF模式分析表面肌电峰值、平均值及面积，方便对训练过程效果进行观察及评估 16、训练中采用柱状图指引，以0-200分级表达，增加训练者参与的趣味性 17、双通道输出及工作模式设定，支持组合治疗 18、治疗过程包括休息、用力、刺激、维持（功能位）四种状态构成的“闭环”显示及治疗过程的时间进度条，使整个治疗过程更加目标化 19、支持处方预置及后台设置系统，可避免仪器使用中的误操作 | 台 | 2 | 63000.00/台 |

2包：

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脑循环障碍治疗仪 | 1、磁疗适用范围：适用于缺血性脑血管病、神经症（焦虑、神经衰弱、失眠、脑疲劳等症状）、脑损伤性疾病的辅助治疗； 2、电疗适用范围：缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病、小儿脑瘫及上述疾病引起的肢体运动功能障碍；偏头痛； 3、主要构成：由主机、磁治疗帽、治疗主电极和治疗辅电极组成 4、结构形式：不可分拆的柜机推车式 ★5、显示及按键方式：两块8寸触摸大屏分别独立显示及触摸式操作，互不干扰 6、治疗功能要求：同时具备交变电磁场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）及仿真生物电刺激肢体肌肉神经系统三种功能 ★7、输出路（线）数：2路磁疗；2 路（4线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）；4 路（8线）仿生电刺激上、下肢； 8、定时功能：可在1-99min范围内设定所需时间 9、磁疗部分 ★9.1、治疗强度： 3-30 mT，最高必须达到30mT 9.2、微振功能：分四档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V 10、电疗部分 10.1、主频谱：≤20KHz 10.2、主电极：输出开路的最大电压峰值：＜50V；输出最大电流：≤30mA（最大可达30mA），可调 10.3、辅电极：输出开路的最大电压峰值：＜150V；输出最大电流：≤100mA（最大可达100mA），可调 | 台 | 1 | 99000.00 |

3包：

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减重步态康复平台 | 1、适用于步行能力障碍患者的辅助训练。 2、额定输入功率：50VA 3、控制方式：电动控制 ★4、立柱升降调节范围（mm）：0～300 5、扶手高度调节范围(mm)：0～330 ★6、减重力量显示范围：0～990N 7、通过吊带控制，根据需要减轻患者训练中下肢的承重量，保证行走安全。电动点控操作，可以调节升将范围。 ★8、应急UPS装置，停电后仪器照常工作。 9、用来保持身体平衡或支撑身体的海绵扶手，可以保证人身安全。 10、立柱升降可调节；立柱升降逐渐上升，训练者下肢的承重逐渐减少至患者能承受时，进行步态训练；随着下肢承重及步行能力增强，可同步调整升降立柱的高度支持自身体重进行步态训练。 11、橡胶脚轮，带刹脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，使患者在相对安全的情况下进行训练。 12、采用指示灯显示，可直接读出负重重量。 | 台 | 1 | 75000.00 |

4包：

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四肢助（联）动康复踏车 | - 适用范围：适用于改善偏瘫患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；在多通道功能性电刺激模式下效果更显著。 - 产品组成：中央控制系统、动力驱动系统、脉搏血氧检测反馈系统。 3、主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统的载体以椭圆（踏步）运动模式对患者上肢或下肢同时进行功能训练，具备健侧带动患侧、一肢带动三肢的功能。 4、治疗模式：主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。 5、时间设置：可以预设时间，范围为0~120min，主界面可现实为正计时或者倒计时。 ★6、操作与显示：10吋抗菌真彩触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态，改善患者注意力，增强训练效果。 7、治疗期：整个治疗期分为预热期、主动期、放松期、被动期。 8、踏车参数： 8.1、电机转速：15~55r/min可调； 8.2、助力扭矩：1~29Nm可调； ★ 8.3、阻力扭矩：1~25Nm可调，最高可达25Nm。 8.4、急停开关：当出现紧急情况时，按下急停开关，可立即停止工作，保护患者免受损害。 ★ 9、设备具有脉搏血氧监测反馈功能 10、座椅可双向90度旋转，方便患者安全上下。 ★ 11、升级方式：可以增配同品牌多通路功能性电刺激器，升级为同款型的康复踏车。升级产品让患者更好的进行主动积极的治疗，达到“任务导向性重复训练”对功能恢复的效果。 | 台 | 1 | 85000.00 |
| 2 | 站立架 | - 站立架（四人） - 2、肘部垫尺寸280mm*80mm*40mm，允许误差：±10mm 3、肘部垫额定承载质量kg：80 4、臀部垫和绑带额定承载质量kg：135 5、规格(mm)：1800×1800×1090 ，允许误差：±10mm | 台 | 1 | 10000.00 |
|  |  | 合计： |  | 2 | 95000.00 |

注：本项目附件中有4个包，报价人可选择一个包或多个包进行报价。投标人需对每一包内所有采购内容进行整体报价，不得缺项漏项，否则按无效报价处理。